2011年学生科研课题简介

课题1：桩承式路堤荷载传递规律

指导老师：余闯  联系方式：(15868717768)

课题简介：

我国幅员辽阔，地质条件复杂，特殊地基处理是公路(铁路)建设中的关键问题之一。建于东南沿海地区的高速公路(铁路)地基经常遇到饱和软粘土的不良地质条件。软土的物理、力学性质很差，具有高含水量、高压缩性、低强度、强结构性等特点，在工程实践中必须采取行之有效的地基处理方法进行处治。桩承式加筋路堤因其施工速度快、施工质量易于控制、沉降及工后沉降小和处理深度大等突出优点而在新建高速公路软基处理、公路拓宽工程和高速铁路地基处理中得到较多的应用，但目前对该课题的理论研究还滞后于工程实践的需要，尤其是在交通荷载作用下路堤桩承载承载特性、路堤变形规律以及系统的设计方法上面亟待深入分析研究。因此，伴随着我国交通事业新一轮的高速发展，开展桩承式加筋路堤的研究具有重要的现实意义，也越来越迫切。

课题需要掌握的知识：

1.对本课题研究感兴趣；2.具有交通工程等相关领域的知识；3具有较好的数学知识。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

课题2：高速公路路堤沉降特性及预测

指导老师：余闯  联系方式：(15868717768)

课题简介：

软土地区兴建的高速公路对地基变形有很高的要求，建成后必须达到“安全、高效、舒适”的控制标准。因此改进或提高软基变形计算和预测方法具有重大学术价值和社会效益。如果路面不平，就会影响行车的舒适性，也是提高车速的障碍，而且路面低凹处或桥头高差引起跳车而产生的冲击力，会导致路面不平整进一步加剧，构成恶性循环。解决路堤下软土地基的变形问题，是高速公路设计与施工的关键所在。

课题需要掌握的知识：

1.对本课题研究感兴趣；2.具有土木工程等相关领域的知识；3.具有一定的实用软件的能力。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

课题3：温州污染土工程特性研究

指导老师：余闯  联系方式：(15868717768)

课题简介：

近年来，随着我国工农业的迅速发展，化学污染物质源源不断地向生态系统释放，由此导致了严重的土壤污染。一些原来被工业企业占用甚至污染的土地需要进行二次开发利用。在工程建设程中，由于对土地污染问题认识不足及污染清除和污染土处理工作不到位，造成了一些污染事件。如2004年北京市宋家庄地铁施工在探井时，未处理的土壤中的废气导致三名工人中毒身亡；上海某化工厂建成后, 由于大量煤焦油废液渗入地基土中达8m之深，使地基强度降低, 砖基础损坏；福建某造纸厂由于地下管道断裂，废碱液渗入地下, 使地基中硬塑状态红褐色粘土受侵蚀变成软塑和流塑状态的黑褐色土, 强度大幅度降低，导致建筑物不均匀沉降, 管道开裂。这些事件的发生促进政府和公众对于污染场地再开发中的环境和工程问题的重视，使得地基土污染问题和污染场地的环境修复及再开发利用提上了重要的议程。

课题需要掌握的知识：

1.对试验和工程实例的研究感兴趣；2.具有土木工程等相关领域的知识。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

课题4：乐清大岩头村旅游设计项目

指导老师：苏宏志  联系方式：(15825636550)

课题简介：

随着经济的发展，城市的人们越来越需要郊外的休闲活动，特别是青少年需要素质拓展训练，而乐清大岩头村景区与黄岩浙东十八潭相连，景区景观优美，山清水秀，计划把此地打造成人们休闲娱乐和素拓基地。

课题需要掌握的知识：

1. 建筑设计。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

成果形式以图纸设计为主

课题5：高校实验楼策划与设计项目

指导老师：苏宏志  联系方式：(15825636550)

课题简介：

随着高校的发展，实验越来越引起人们的重视，由于受经济条件限制，高校对常规教学实验室建设较为完善，但高校承担的科研任务越来越多，一些新的高精尖的实验项目还缺乏适当的场所，鉴于此，高校计划建设一所综合性的实验楼。

课题需要掌握的知识：

1. 建筑设计。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

成果形式以图纸设计为主

课题6：古城改造项目

指导老师：苏宏志  联系方式：(15825636550)

课题简介：

随着经济全球化，城市面貌越来越雷同，出现千城一面现象，因此，为了保留城市独特的风格，要求对城市中的历史街区进行保护，同时，由于许多古建筑已经破损，需要进行适当修缮和改造，以保持历史的记忆。

课题需要掌握的知识：

1.中国建筑史；2.建筑设计。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

成果形式以图纸设计为主

课题7：泥石流风险区行动弱势者的灾害认知研究

指导老师：潘安平 联系方式：13968811359

课题简介：

本研究拟从居民的角度出发，根据灾害感知的理论架构，针对台风暴雨下泥石流风险区内的行动弱势人群，通过问卷、访问与观察等方式，分析行动弱势者对不同等级台风灾害（包括热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风、超强台风）下的感受程度、认知及防灾行为的处理方式有何不同？行动弱势者对台风暴雨下泥石流灾害发生前后的资讯来源为何？对于做出疏散决定的重要依据是什么？行动弱势者的灾害感知是否会因受灾经验不同而有所不同，且当政府工程介入及改善当地环境后，是否会使得不同属性(有无受灾经验)的居民对于未来的看法产生改变？

课题地域要求：

学生最好来自县市要求：淳安、临安、桐庐、瑞安、乐清、永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺、诸暨、嵊州、新昌、东阳、浦江、仙居、开化、庆元、景宁、龙泉、遂昌

课题8：泥石流风险区行动弱势者的基本资料特性研究

指导老师：潘安平 联系方式：13968811359

课题简介：

灾害的种类多种多样，各类灾害对人类造成危害的方式、强度和后果各不相同，加之危机发生的时间、空间的特殊性，使不同类型灾害诱发的行为反应差异性很大。即使在同类灾害中，个体行为反应也因个体年龄、性别、经历、知识、训练水平和心理素质等方面的不同呈现出极大的差异性。由于行动弱势者的行动能力、对于灾害的反应与一般人有所差异，当发生泥石流灾害时，他们的疏散避难需求及决策行为将与一般人有所不同，为了减少在灾害发生时的伤亡与损失，有必要将行动弱势群体与一般人加以区分。

本研究选取浙江省国土资源厅划定的泥石流重点治理区域为研究区，透过问卷调查和访谈的方式获取行动弱势者的研究资料，构建承灾体系统，同时，使用地形地貌、地质环境和水文气象等资料，研究泥石流致灾因子属性。

课题地域要求：

学生最好来自县市要求：淳安、临安、桐庐、瑞安、乐清、永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺、诸暨、嵊州、新昌、东阳、浦江、仙居、开化、庆元、景宁、龙泉、遂昌

课题9：泥石流灾害下行动弱势者的避难行为研究

指导老师：潘安平 联系方式：13968811359

课题简介：

灾害本身发展的过程性决定了人们应对措施的时段性。灾害一般经历孕育期、潜伏期、爆发期、持续期、衰减期和平息期几个阶段。相应地，人们在不同阶段通过对周围危险的认知、判断、评价和决策等采取适当行动。

避难对人而言，是一种危急且又有目的性的移动，更是时间与空间的竞赛，若可以在越短时间内离开危险空间，就越能确保安全。在灾害发生时，面对灾害个体间的互动并不是被动的，而是人们在紧急环境下积极沟通信息、寻找避难方法的主动行为。人们通过听觉、视觉甚至嗅觉积极寻找信息，从观察环境、观察其他人的表情、情绪和周围人的行动判断发生了什么，危险程度如何以及该采取怎样的行动。大多数人是依照潜意识里惯有的思考模式来做反应与判断，故行动弱势者的避难行为特性的相关研究有其重要性和必要性。避难者疏散时往往需要做出以下决定：是否撤离；何时撤离；撤到哪里去；带什么东西；如何撤离；撤退路径；何时返回等。

当泥石流灾害发生时，行动弱势者会依据消息来源、避难地属性、本身对泥石流的认知与基本资料特性等因素加以考量，并进行决策，而产生疏散避难的行为模式。因此，本研究拟了解行动弱势人群在相关影响决策因素下，如何在空间、时间、运输工具与其他资源上进行疏散避难的决策。

课题地域要求：

学生最好来自县市要求：淳安、临安、桐庐、瑞安、乐清、永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺、诸暨、嵊州、新昌、东阳、浦江、仙居、开化、庆元、景宁、龙泉、遂昌

课题10：新型混凝土材料的性能及在新结构中的应用研究

指导老师：杨克家  联系方式：13634252411

课题简介：

混凝土是现代工程结构的主要材料，近年来我国每年混凝土用量约为1.5108m3，用于混凝土的资金达2000亿元以上。混凝土结构广泛应用于工业与民用建筑、桥梁、隧道、矿井以及水利、港口等工程。

随着经济、科技、社会的发展，新型结构、特种结构不断涌现，人们对材料性能的要求也日益提高，新型混凝土材料的研发和应用得到蓬勃发展。

目前实际应用的新型混凝土有高性能混凝土、纤维增强混凝土、活性粉末混凝土、纤维增强水泥基复合材料等。

本课题旨在对当前各类结构中应用的新型混凝土材料性能进行了解，对其应用现状进行调研，对新材料应用带来的结构形式的变革进行研究。

课题需要掌握的知识：

1.对本课题研究感兴趣；

2.具有力学、混凝土结构设计相关的知识。

3.以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

课题11：软土地区抗拔桩模型试验研究

指导老师：李校兵  联系方式：13758444766

课题简介：

随着我国城市化进程迅速发展，地下结构建设呈现迅猛发展势头，抗拔桩在地下结构抗浮设计中广泛应用。温州地区是我国著名的饱和软粘土地区，该区软粘土地基深厚广布、含水量高、地下水位高，地下建筑承受浮力大，有必要建立适合本地区工程地质特点的抗拔桩模型实测数据库，并对其加以整理分析。

本课题根据温州软土地质特点，研究构建模型槽和模型桩，通过模型试验得到抗拔模型单桩承载力实测值并与抗拔桩承载力预测公式做比较分析。从而探讨适合温州软土特点的抗拔桩破坏机理及抗拔桩承载力预测公式。

课题需要掌握的知识：

要求学生已接触过理论力学、材料力学、结构力学等力学基础知识。

课题12：软土地区深基坑工程计算机数值模拟研究

指导老师：李校兵  联系方式：13758444766

课题简介：

随着我国城市化进程迅速发展，高层，超高层和地下综合体建筑拔地而起，随着建筑物高度的不断增加，地下综合体建筑面积不断加大，根据建筑结构，构造及使用功能的要求，其基础的埋设也不断增加，基坑开挖的深度越来越深，开挖面积也越来越大，相应的出现了大量的深基坑施工工程问题，有的基坑工程由于土压力引起围护结构的稳定是主要的矛盾。温州地区是我国著名的饱和软粘土地区，该区软粘土地基深厚广布、含水量高、地下水位高，地下建筑承受浮力大，有必要研究适合本地区工程地质特点的深基坑支护的机理，从而为确定温州地区深基坑工程中土体的应力和变形的设计计算方法打下基础。

本课题将在引导学生如何使用国际知名的岩土工程数值计算软件FLAC基础上，选取具体工程案例，进行数值模拟计算与分析，将实测数据、数值计算结果进行比较验证，最终建立起适合温州软土地质特点的深基坑工程数值模拟方法。

课题需要掌握的知识：

要求学生已接触过理论力学、材料力学、结构力学等力学基础知识。

课题13：楼地面保温隔声砂浆的研制

指导老师：丁光亚  联系电话：15058753768

课题简介：

随着城市化和生活水平的提高，人们对于住宅的要求越来越高，期望能够满足对住宅舒适度高标准、低能耗的要求。而同时，因邻居的活动、叫闹、小孩跑跳等产生的噪音搅扰得无法正常休息而投诉甚至报警的事件，却常见诸媒体。产生这种搅扰可能一方面确实由于邻居的活动超过了正常范围，但更大的可能是由于建筑隔声设计本身不合理、特别是楼板的隔音效果极差所至。

课题拟对楼地面保温隔声砂浆进行研制，该砂浆兼具保温隔热性能和隔绝固体撞击声功能，可以简化施工，提高效率。同时，可为废旧工业品的治理与资源化利用开辟一条切实可行的新途径，将会带来一定的节能环保效益。

课题14：打桩挤土效应的数值模拟

指导老师：丁光亚  联系电话：15058753768

课题简介：

温州地区是我国典型的软土地区之一，其间广泛分布着深厚的第四纪泻湖相、溺谷相与滨海相等海相沉积软土层，其工程地质特性一般表现为含水量大、强度低、压缩性大和土质不均匀等特点。

近年来，温州市基础建设规模的日益扩大，高层建筑愈来愈多，温州的桩基应用越来越广泛。打桩引起的挤土效应对周边环境的影响也越来越大，因此，如何采用屏障进行防治挤土效应，以确保建筑物安全的情况下进行桩基的顺利施工，成为一个具有较大社会效益和经济效益的研究课题。

本课题主要利用有限元软件来模拟打桩产生的挤土效应，并采取适当的措施对挤土进行防治，减小打桩挤土对周边环境的影响，保证桩基工程的正常施工。

课题15：近海地区边界层风场特性的实测研究

指导老师：史文海  联系电话：13738301800

课题简介：

目前针对东南沿海地区典型地貌上边界层风场特性的观测研究开展较少，而这些实测研究对进行科学的民居抗台风设计非常重要。

本课题将在台风登陆沿海地区时，开展近海地区边界层风场特性的实测研究，特别是寻找风速30米/秒以上的台风作用下的实测研究机会，为准确确定近海建筑物等效风荷载积累丰富的实测数据。

课题16：近海地区建筑物的风荷载实测研究

指导老师：史文海  联系电话：13738301800

课题简介：

目前在近海地区针对建筑物的原型实测开展较少，建筑物上的风荷载分布规律还不清楚。

本课题将在沿海地区选择有代表性的建筑物开展风荷载实测研究，获得丰富、全面的有工程意义的实测数据，通过对实测数据的分析，获得建筑物上的风荷载分布规律。

课题17：温州城区道路行人过街速度的调查与分析

指导老师：仇东东  联系电话：13758450371

课题简介：

研究背景：行人交通和车辆交通共同组成了整个城市的交通，行人交通与车辆交通的相互干扰，交通事故大多发生在过街行人身上，因此，行人过街交通就成为行人交通中最重要的部分。行人过街的速度，是研究行人过街交通的一个重要参数，对于了解行人过街的交通特性，探求行人行走规律，对行人过街设施的规划、设计和修建以及对行人交通的有效管理都具有重要意义。同时，行人过街的速度也是评价行人过街设施服务功能的一项重要指标，能综合反映这些设施服务水平的状况。

技术路线：行人过街速度调查是通过测定行人的过街时间得到行人过街的步行速度。为研究各种情况下行人过街的速度，在温州城区选取不同季节（例如3月、6月、9月、12月）、不同过街条件（例如交叉口、路段处）、不同行人进行过街速度调查。调查中可将行人分为：男性中、青年，男性老年，女性中、青年，女性老年，儿童以及人群。调查中观测行人从一侧路缘石进入人行横道，直至到达另一侧路缘石离开人行横道所需要的时间，行走距离为人行横道的长度。调查样本预计2000份以上（四个季节，每个季节各500份以上），并对调查资料进行分析，得出结果。课题在研究过程中还须进行温州市行人安全意识的调查。为研究温州市行人的不安全行为，设计调查问卷，组织人员就温州市“行人过街行为意识”展开问卷调查，调查人员4-5人，分别去市区学院路、人民路、温州大道、锦绣路等若干地方针对不同类型人员进行随机问卷调查，取得有效问卷200份以上，并对统计结果进行分析，得出结论。

申请该课题需要具备以下条件：1.对本课题研究感兴趣；2.具有交通工程或城市规划等相关领域的知识。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

其它要求：要求09级学生申报，专业不限，课题在完成过程中，指导教师将全程跟踪并参与，要求学生责任心强，课题组成员男女生各占50%左右。

课题18：城市道路提高行人过街交通安全的思考——以温州大学城为例

指导老师：仇东东  联系电话：13758450371

课题简介：

研究背景：随着中国城市化进程的加快，城市道路越修越宽，车辆数量和速度都有所增加，在这种情况下行人穿越马路就显得越来越困难和危险了。据统计，在我国交通事故中，步行交通方式死亡人数为事故总死亡人数的25%左右，而行人在交通事故中的死亡，又主要是在横穿行车道时造成的，横穿行车道时造成的行人死亡事故占到全部行人死亡事故的90%以上。行人过街交通是行人交通研究中最重要的组成部分，加强对行人过街交通的研究，对于减少和避免行人的伤亡具有现实的意义。

技术路线：本课题结合温州大学城的实际道路情况，对提高大学城行人过街交通安全进行研究，希望本课题的研究结果能提高大学城师生步行交通的安全性，对于减少学生意外交通伤亡具有实际的意义。

申请该课题需要具备以下条件：1.对本课题研究感兴趣；2. 具有交通工程或城市规划等相关领域的知识。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

其它要求：该课题07级学生曾申报过，但未获批准，主要是因为大四学生面临毕业的问题，所以希望09级学生申报，专业不限。

课题19：温州城区步行交通环境现状调查与对策分析

指导老师：仇东东  联系电话：13758450371

课题简介：

技术路线：温州城区的步行交通环境问题主要包括人行道宽度、人行道铺装、无障碍、过街设施、服务设施、步行环境等方面问题。对以上问题通过实地走访调查，逐个梳理和分析，借鉴国内外先进理念和经验，对涉及规划、建设、管理各个方面的解决问题思路和方法进行探讨。

申请该课题需要具备以下条件：1.对本课题研究感兴趣；2.具有交通工程或城市规划等相关领域的知识。以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

无其它要求，年级不限，专业不限。

课题20：建筑方案设计构思阶段的图式语言表达模式研究

指导老师：池丛文  联系方式：15858882255

课题简介：

对于任何研究成果，每个学科及专业都有其独特的表达方法，如数学专业运用计算公式、求导公式等“数学语言”表达研究成果，化学专业运用分子式、反应式等“化学语言”表达研究成果，音乐专业运用简谱、五线谱等“音乐语言”表达研究成果，表达建筑专业的研究成果同样应有其特属的“建筑语言”。“自古以来，图一直是建筑师的语言，没有图，建筑师与业主之间就无法互通信息”，无论设计创作还是理论研究，运用建筑图式语言表达创作或研究成果始终是建筑师的不二之选。

图式语言被应用于建筑学专业则发挥了其更大的表达优势，许多无法用文字描述或很难以文字表达清楚的地方，图式语言却能完美胜任。建筑图式语言表达主要包括构思草图、表现图、分析图、电脑动画、模型及施工图等。虽然建筑图式语言表达涵盖了建筑设计的全过程，而且方案最终的表现图和模型往往最能引起业主的兴趣，但是对于从事建筑创作的建筑师而言，掌握运用建筑图式语言表达的重点处在方案设计的构思阶段，而非结尾成品输出的阶段。方案设计开始阶段的各种构思草图、分析图解和工作模型是将设计项目的各种非建筑化信息转化为建筑化信息，将建筑师的感性思维转化为理性表述的关键。许多优秀建筑师表达于设计初始阶段的图式语言尽管可能相当潦草甚至朦胧不清，但却最大限度地展示了优秀建筑师解决设计难点、克服设计约束的创作精髓，是引导初学者入门、启发广大建筑工作者进行再创作的宝贵财富。

本课题结合温州大学建筑学专业课程设计的实际情况，对提高学生设计构思表达能力进行了研究，希望本课题的研究结果能使学生掌握建筑图式语言表达模式，为学生理清设计思路，提高设计认知提供帮助。

课题需要掌握的知识：

1.对本课题研究感兴趣；2.具有一定的建筑计算机辅助绘图软件应用技能及知识。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

课题21：局地风环境条件下的建筑群体布局与建筑形体的研究

指导老师：赵明  联系方式：13957715016

课题简介：

建筑利用自然通风, 可以排出室内的污浊气体, 有利于居住卫生, 同时可以降低空气的相对湿度, 帮助人体散热和汗液的蒸发, 使人感到舒适。进行建筑设计中, 充分利用自然通风, 少用机械通风, 也有助于城市降低消耗,节约能源。在局地风环境条件下如何通过建筑群体布局、建筑体型的选择提高对自然风的利用是本课题研究的只要内容。

课题需要掌握的知识：

1.对本课题研究感兴趣；2.对相关软件的应用感兴趣；3.具有一定英语基础。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。

课题22：温州海涂围垦区道路与管线地基再加固经济配方及工后沉降研究

指导老师：潘林有  联系电话：13957765316

课题23：吹填土地基固结性状试验研究

指导老师：胡秀青

课题简介：

利用英国GDS固结仪对吹填土进行分级加载固结渗透试验以及连续加载固结试验，根据试验结果对固结土的压缩性和渗透性进行分析，获得吹填土压缩指数、回弹指数、渗透系数等参数，结合传统的固结理论及沉降计算分层总和法，对吹填土地基的固结进行计算。重要研究内容如下：

1、请教老师和技术人员，掌握GDS高级固结仪的工作原理以及使用方法。

2、现场取样，获得吹填土土样。

3、利用环刀进行试样制作，并安装。

4、对试样进行固结试验，获得固结应力下，绘制各种固结曲线和模型（如渗透系数防固结压力变化曲线、孔隙比防固结压力变化曲线、应变孔照比防固结压力变化曲线、沉降量和时间的曲线、不同应力下时间与沉降的变化曲线、沉降预测模型、确定吹填土的压缩指数回弹指数等参数等）。

课题需要掌握的知识：

掌握基本的土力学知识，结构力学，理论力学知识，较强的实验动手能力。

课题24：结构性及含水量对温州天然沉积软粘土力学特性影响试验研究

指导老师：王军   联系方式：15968795938

课题简介：

对温州天然沉积软粘土结构性及含水量力学特性研究如下:

1 .利用薄壁取土器进行原状土现场取土，制作不同含水率重塑土样

2对重塑土、原状土样进行三轴试验

3.获得不同固结应力下、含水率下重塑土样强度曲线以及原状土的强度曲线

4. 分析不扰动样与重塑土样在不同围压下的含水率及不扰动样与重塑土样的不排水强度与含水率的关系

5.通过原状土、重塑土样曲线对比分析，获得土体的灵敏度。

课题25：提高陶粒混凝土砌块保温节能效果的研究

指导老师：胡秀青

课题简介：

随着现代生活发展，人们对建筑物的节能要求越来越高。我国早在上世纪七十年代就开始对建筑采取节能措施，要求建筑物具有足够的节能指标。虽然我国起步早，经过近二三十年的发展，但是总体相对落后。陶粒混凝土砌块是一种常用的保温节能砌块。陶粒混凝土砌块具有表观密度小，轻质，高强，能改善墙体保温隔热性能，提高建筑物居住舒适度。但是陶粒混凝土和易性差，不易成型，同时陶粒混凝土砌块内部孔洞较少且分布不均，其保温节能效果还有待提高。

本课题以如何提高陶粒混凝土砌块保温节能性质为切入点进行研究。在陶粒混凝土砌块中添加泡沫剂，使陶粒混凝土砌块内部产生更多的孔洞，优化孔洞分布，进一步降低传热系数和导热系数，从而增强其保温节能效果。通过分析陶粒混凝土砌块的组成成分，掺入不同的泡沫量以及外加剂，测定加入不同泡沫量和外加剂的陶粒混凝土砌块的导热系数和传热系数，得出加入泡沫剂和外加剂的最优值，从而提高陶粒混凝土砌块保温节能效果。

主要研究内容如下：

1、收集陶粒混凝土砌块，泡沫剂以及各种外加剂的信息和资料，分析它们的组成成分，准备实验的各种原料。

2、检测出各种实验原料的物理参数和化学参数，得出各种原料的相应参数。

3、将泡沫剂以及相应的外加剂加入到陶粒混凝土中，制成砌块，测定砌块相应的强度指标和节能指标（如强度，传热系数，导热系数等）。

4、应用正交实验法进行试验，优化掺入泡沫剂以及相应的外加剂的量，得到最佳的配合比。

5、撰写研究成果及论文，推广相关技术。

课题26：建筑垃圾、河道淤泥烧结节能砌块研究

指导老师：杨芳   联系方式：13968870563

课题简介：

本课题以解决墙材行业烧结型砌块节能与强度结合不足为切入点，对以河道淤泥、建筑垃圾等固体废弃物为原料烧结成的砌块进行改进和节能效果研究。在河道淤泥、建筑垃圾等固体废弃物中混合具有节能效果的材料和发泡剂等，进行烧结建筑节能砌块研究。调整膨胀珍珠岩和发泡剂的掺入量制成砖坯，在实验室用高温烧结炉高温烧结成砌块。测定该新型砌块的强度指标与节能指标，优化原料各组分配合比，使其达到建筑填充墙体的要求，提高建筑垃圾等固体废弃物烧结砖的节能效果。主要研究内容如下：

1、请教老师和砖厂技术人员，掌握建筑垃圾等固体废弃物烧砖技术。

2、查阅资料，准备具有节能效果的材料和发泡剂等实验材料。

3、按不同材料配比制成砖坯，高温烧结成砌块。

4、测定砌块的强度指标和节能指标，优化材料配合比。

5、撰写研究成果及论文，推广产品。

课题27：加筋路堤界面特性试验研究

指导老师：杨芳   联系方式：13968870563

课题简介：

土工合成材料加筋土结构在建筑、交通、水利、市政工程中已得到广泛应用。常见的加筋土结构包括加筋土挡墙、加筋土地基、加筋土路基、加筋土堤坝、加筋土边坡和加筋土桥台等。由于土体具有松散性，导致土体容易受拉破坏，而利用土工合成材料抗拉强度高的优势，将其布置在土体中作为抗拉材料，通过筋材和土产生相互摩擦作用，可以扩散土体应力，增加土体的模量，传递拉应力，限制其上下土体的侧向变形，从而提高土体的抗剪、抗拉强度，增强土体及有关建筑物的稳定性。土工合成材料的加筋效果是通过其与周围土体之间的相互作用表现出来的，可见筋土界面相互作用特性是研究加筋机理的核心问题，它直接反应了筋土界面的接触情况；同时，筋土界面技术指标在加筋土工程结构设计中至关重要。

基于此，通过大型直剪试验，研究筋土界面互相作用的机理，获得筋土界面的抗剪强度及筋土界面的黏聚力、摩擦角（摩阻力系数）等参数。另外，通过直剪试验对筋土界面局部剪应力-剪应变关系及受剪时的相对法向位移进行研究。

课题28：不同粘粒含量、干密度下黄土的压缩特性试验研究

指导老师：杨芳   联系方式：13968870563

课题简介：

黄土在我国分布较广，覆盖面积约为64万平方公里，占国土总面积的6.6%。目前，黄土地基具有湿陷性，由于黄土地基不均匀沉降、液化等原因而导致的工程事故经常发生，上述事故的发生与黄土的基本性质息息相关（含水量、粘粒粉粒含量、干密度等）。针对上述问题，本项目主要是研究土在不同粘粒含量和不同干密度的压缩特性，测定土的压缩性指标，为实际工程沉降计算提供一定的理论依据，。此项目的研究是与铁路公路工民建基础、黄土地区的震害、中西部地区的经济资源开发和建设都密切相关的；另外，但从总体上来说，黄土特性的研究还不完善，同时考虑粘粒含量及干密度的影响的研究还很少见，需要作深入的探讨。

课题内容概要：

1、将黄土使用木槌击实，过2mm土工筛。

2、黄土液塑限和击实试验，测定黄土的界限含水率和最优干密度，为重塑试样的制备做准备。

3、土粒比重试验和颗粒分析试验，目的是测量实验所需的不同粘粒含量。

4、不同粘粒含量、不同干密度黄土试样制备和饱和。

5、黄土的压缩试验。

课题29：砂土地震液化后大变形特性试验研究

指导老师：胡秀青

课题简介：

液化后大变形是指饱和砂土地基在地震作用下发生强度极度降低，在建筑物荷载或土体自重作用下，地表出现大的垂直向或侧向变形的现象，它会使液化区的各种地下结构、生命线工程产生巨大的破坏。已有震害调查表明，饱和砂土地层液化引起的地基大变形（侧向变形和沉降）是导致强震区各种基础设施和生命线工程震害的主要原因。评价地震液化引起的地基大变形的关键在于揭示循环荷载作用下饱和砂土液化后应力应变响应的规律。

课题30：温湿度变化对墙体收缩的影响

指导老师：王军   联系方式：15968795938

课题简介：

从物理性能、力学性能、数值模拟等方面对加气混凝土进行研究，进行下列实验：（1）环境温湿度对A3.5、A5.0加气混凝土自保温砌块材料含水率的影响；（2）环境温湿度对A3.5、A5.0加气混凝土自保温砌块材料收缩的影响；（3）环境温湿度对A3.5、A5.0加气混凝土自保温砌块墙体收缩的影响。运用加气混凝土砌块在不同温湿度的收缩情况分析这类加气自保温墙体材料系统，从加气混凝土砌块的水平收缩和竖向收缩两方面着手，研究不同的温湿度对加气混凝土墙体材料在不同方向收缩的程度随时间变化的影响。通过实验，得到墙体收缩的数据，根据该结果进行拟合后绘制关系曲线。观察曲线了解加气混凝土的大致收缩趋势。如果本次研究能够圆满成功，本课题研究出的成果可以用来指导减少收缩的方法，这样一来既可指导生产实践，提高工程质量，此外还可以有效促进加气混凝土墙体材料的推广。

课题31：掺入比、置换率对水泥土桩动剪切模量及阻尼比变化的试验

指导老师：王军   联系方式：15968795938

课题简介：

土的动剪切模量和阻尼比是土动力特性首要的两个参数, 是土层地震反应分析中必备的动力参数,特别是在重大工程中, 应该实测这两个参数。

水泥搅拌桩加固技术是软土地基加固（处理）的一种新方法。通过特定机械，沿深度将固化剂与地基土强制就地搅拌而成水泥土桩或水泥土块体，由于存在着诸多优点，水泥搅拌桩加固技术具有很好的的经济效益和社会效益，因而在我国得到了非常广泛的应用。

已经有很多关于粘土和水泥土动力性能的研究成果，但将水泥搅拌桩复合地基作为一个整体研究其动力特性的报道却很少见于文献。本项目将水泥搅拌桩复合地基土体看成宏观上的复合材料，获得G/Gdmax～ε(γ)和D/Ddmax～ε(γ)模型，为水泥土桩复合地基动力响应数值计算提供参数，从而避免以往数值计算中水泥土桩复合地基数值分析中将土体和水泥搅拌桩之间的相互作用作为一种内力而不对其进行具体的内力分析，通过动力试验得到水泥搅拌桩复合土体的宏观动力特性，避免了确定水泥搅拌桩、土体、水泥搅拌桩－土体接触面三种动力参数的繁琐过程。

项目研究的主要内容为

（1）土样制备，制备不同掺入比、置换率的复合试样。

（2）利用GDS共振柱对复合试样进行饱和、固结试验。

（3）固结完成后，对试样进行稳态强迫振动法进行试验，获得  数值。

（4）通过回归分析，建立模量-应变 阻尼-应变模型。

课题32：建设项目可持续发展评估系统研究

指导老师：郑淑琴   联系方式：13705776680

课题简介：

建筑活动是人类作用于自然生态环境最重要的生产活动之一，也是消耗自然资源最大的生产活动之一。建筑物所占用的土地和空间，建筑材料的生产、加工、运输与建成后维持功能必须的资源，以及建筑在使用过程中产生的废弃物的处理和排放等都对环境产生极大影响。因此建筑行为本身就是伴随着环境污染的。另一方面，建筑业是国民经济的支柱产业。它所完成的产值在社会总产值中占很大比重，所创造的价值也是国民收入的重要组成部分；它在全社会固定资产投资中占很大比重；它能够吸收国民经济各部门大量的物质产品，可带动建材、冶金、轻工、化工、机械、通讯、电子、运输等诸多部门的发展；它是劳动力密集型行业，可以解决大量的就业问题；它对于社会经济的发展具有举足轻重的作用。因此，我们未来建筑业，既要大力发展，以满足经济、社会发展的需要，又要注重环境保护、资源节约，推行可持续发展战略。在项目建设中推行可持续发展战略，对实现人口、资源、经济、环境的协调发展具有重要意义。建设项目可持续发展评价是可持续发展战略在微观建设项目上的具体落实，对于促进可持续发展战略的实施具有重要的作用。

建设项目可持续发展评估系统研究在我国比较薄弱。本课题结合现有国内外建设项目评估系统的研究，拟将在着重在以下两个方面开展研究：一是建立可操作性较强、效率较高、易于评价的评价指标体系及评价标准；二是建立能够结合我国国情的、易于推行的应用模式，这一模式能否与当前我国已经开展的建设项目可行性研究、环境影响评价、设计审查等制度有机结合，成为决定建设项目可持续发展评价顺利实施的关键。本课题的研究对于促进建设项目可持续发展评价的开展具有一定的帮助。

课题需要掌握的知识：

1.对本课题研究感兴趣；2.具有房地产等相关领域的知识。

以上本科未接触的知识，指导老师会做讲解，只要求掌握简单内容。