结构施工图内容要求

一、 图纸目录

应按图纸序号排列，一般次序：

1.图纸目录

2.结构设计总说明

3.桩位布置平面图

4.基础结构平面图

5.各层竖向构件结构平面图

6.各层结构平面图（由底到顶次序各层依次编号，同层先板后梁）

7.手算一榀框架配筋大样图

8．楼梯结构图

二、 结构设计总说明

结构设计总说明应包括以下内容：

1.本工程结构设计的主要依据；

2.设计0.000 标高所对应的绝对标高值；

3.图纸中标高、尺寸的单位；

4.建筑结构的安全等级和设计使用年限，混凝土结构的耐久性要求和砌体结构施工质量控制等级：

5.建筑场地类别、建筑抗震设防类别，抗震设防烈度（设计基本地震加速度及设计地震分组）和钢筋混凝土结构的抗震等级；

6.采用的设计荷载，包含风荷载、雪荷载、楼屋面允许使用荷载、特殊部位的最大使用荷载标准值；

7.所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准，当为钢筋混凝土结构时，应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法，预应力构件的锚具种类、预留孔道做法、施工要求及锚具防腐措施等，并对某些构件或部位的材料提出特殊要求；

8.所采用的通用做法和标准构件图集；

9.施工中应遵循的施工规范和注意事项。

三、桩位布置平面图

桩基应绘出桩位平面位置及定位尺寸，说明桩的类型和桩顶标高、入土深度、桩端持力层及进入持力层的深度，成桩的施工要求、试桩要求和桩基的检测要求（若先做试桩时，应标志试桩位置），注明单桩的允许极限承载力值。

四、基础平面图

1.绘出定位轴线、基础构件（包括承台，基础梁等）的位置、尺寸、 底标高 、构件编号。

2.绘基础详图 ，桩基应绘出承台梁剖面或承台板平面、剖面、垫层、配筋，标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸，桩构造详图（可另图绘制）及桩与承台的连接构造详图。

3.基础梁可参照现浇楼面梁平法表示。

4.附加说明基础材料的品种、规格、性能、垫层材料。钢筋保护层厚度及其他对施工的要求。

五、结构平面图

1.绘出定位轴线及梁、柱、承重墙，抗震构造柱等定位尺寸，并注明其编号和楼层标高；

2.在一层柱平面图提出沉降观测要求及测点布置（宜附测点构造详图）。

3.现浇板应注明板厚、板面标高、配筋，标高或板厚变化处绘局部剖面，有预留孔、埋件、已定设备基础时应示出规格与位置，洞边加强措施，当预留孔、埋件、设备基础复杂时亦可放大另绘；

4.楼梯间可绘斜线注明编号与所在详图号；

5.屋面结构平面布置图内容与楼层平面类同，当结构找坡时应标注屋面板的坡度、坡向、坡向起终点处的板面标高，当屋面上有留洞或其他设施时应绘出其位置、尺寸与详图，女儿墙或女儿墙构造柱的位置、编号及详图；

6.节点构造详图绘于相应楼层板平面图内，并在平面图中注明详图索引号。

六、手算一榀框架配筋大样图

轴线关系、标高、配筋；绘出梁、柱横剖面，横剖面注明断面尺寸、钢筋规格、位置、数量等；梁柱加密区尺寸、箍筋数量规格；

七、楼梯结构图

应绘出每层楼梯结构平面布置及剖面图，注明尺寸、构件代号、标高；梯梁、梯板详图（可用列表法绘制）。